- 附件2：

- 武汉工程大学第三届“弘电杯”大学生电子设计竞赛题目

- 选题说明：

- 参赛的同学可以从以下参考题目A~G中挑选任意一道作为选题，选题提交后，不可中途更改。展示作品的要适当控制硬件成本。同时为了鼓励创新，也可以自己另外拟题，并统一定为“G题”。参考题目和自拟题目分开评奖。

- 简易无线电能传输

- 水温恒温控制

- DC-DC LED驱动电源

- 无线多路抢答器

- 自动平衡磁悬浮系统

- 物联网温湿度采集系统

- 自拟题目（定题前将题目及功能描述提交组委会）

# 简易无线电能传输（A题）

一、设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置，其结构框图如图1所示。

图1 电能无线传输装置结构框图

二、要求

- ①保持发射线圈与接收线圈间距离x=10cm、输入直流电压U1=15V时，接收端输出直流电流I2=0.5A（I2为连续电流），输出直流电压U2≥8 V，尽可能提高该无线电能传输装置的效率η（效率）。

- ②输入直流电压U1=15V，输入直流电流不大于1A，接收端负载为2只串联LED灯（白色、1W）。在保持LED灯不灭的条件下，尽可能延长发射线圈与接收线圈间距离x。

- ③发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标。

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

- ①发射与接收线圈为空心线圈，线圈外径均20±2cm；发射与接收线圈间介质为空气。

- ②制作时须考虑测试需要，合理设置测试点，以方便测量相关电压、电流。

- ③测试时，除15V直流电源外，不得使用其他电源；在要求（1）效率测试时，负载采用可变电阻器。

# 水温恒温控制（B题）

- 一、以如图所示的额定功率为1800W的电热水壶为对象，设计并制作一个水温自动控制器，控制壶中的1升净水的水温。

- 二、要求

- ① 实时检测并显示壶内水温；将壶内1升净水温度控制在恒温60℃，持续10分钟，观测水温的波动。

- ②温度恒温后，往壶内迅速加入500ml环境温度的净水，观测水温恢复到60℃并稳定下来的时间。

- ③发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

温度测量不建议采用集成温度传感器。

# DC-DC LED驱动电源（C题）

- 一、采用DC-DC结构，设计一功率可适应3~10W的 LED灯驱动器，电源采用5V/5000~20000mAH的充电宝。要求驱动器具有恒电流输出及发光亮度调节功能。

- 二、要求

- ①以5W高亮度LED为光源作为测试对象，实现LED亮度多档（演示三档）调节；

- ②测量5W LED额定条件下的工作电流；当负载增加3W时（3W的LED灯与原5W LED灯串联接入），要求其工作电流维持不变，观测功率增加后的工作电流波动。

- ③测量并显示DC-DC变换器的工作效率。

- ④发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

LED灯可采用成品灯，也可采用0.5W或1W的LED串并联组合得到。

# 无线多路抢答器（D题）

- 一、设计并制作一台不少于15路的无线多路抢答器。

- 二、要求

- ①抢答器由抢答终端和主机组成。抢答终端安装在参赛者对应座位上，有抢答按钮；主机上有复位按钮、倒计时按钮，并能显示成功的抢答号和倒计时时间。各抢答终端和主机之间采用无线方式进行通讯。

- ②每次抢答前，主持人首先按下复位按钮，将抢答器上“抢答号”数显复位，显示为“0’。

- ③抢答号显示复0后，在主持人提示开始抢答时，参赛者开始按下自己对应位号的抢答终端上的抢答按钮。抢答按钮按下的同时，即刻听到“双音频”警示声响，并数显最先按下键的“抢答号”。

- ④按键号显示后,主持人叫号“XX号”，主持人提示完毕后，同时启动(按下)答题限时 “倒计时”键，显示装置立即从0开始，按“0-9-8-…2-1-0”顺序数秒递减至0,最后稳定地数显“0”，完成一次抢答过程。

- ⑤发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

- 实物制作时只需制作3个抢答终端，在理论上说明可以容纳至15路以上即可。

# 自动平衡磁悬浮系统（E题）

- 一、采用下推式磁悬浮结构（示意图如下所示），制作一个依靠电磁力悬浮的系统。悬浮系统中浮子的形状、尺寸不限，在悬浮的时候距离底座最高平面x≥5cm。

- 二、要求

- ①浮子能够在磁场中成功悬浮，使悬浮状态持续尽可能长的时间。记录并显示成功悬浮所能维持的时间长度。

- ②通过控制流入电磁线圈的电流，来控制浮子在垂直地面的方向上进行上/下移动。观测悬浮状态下浮子能够上/下移动的最大距离和平均速度。

- ③悬浮过程中，尽可能控制浮子摆动的幅度在一个较小的范围。观测浮子摆动过程中，前后左右位移的最大值(单位：cm)和旋转的最大角度（单位：°）。

- ④发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标。

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

底座可以镶嵌环形永磁体，也可使用亚克力板等板材，粘贴强磁铁产生所需磁场。

# 物联网温湿度采集系统（F题）

- 一、设计一基于物联网云平台的远程温度湿度采集系统。

- 二、要求

- ①设计一能够测量指定地点的温度、湿度的数据采集单元。每10秒采集一次温湿度数据，并将温湿度数据通过GPRS或wifi方式上传到云平台。数据采集单元采用5V电源供电。

- ②设计一手机端的App软件，通过App接入到云平台。可在手机App中观察实时的温湿度数据，并能够以数据列表或曲线的形式观察近期（不少于30个数据点）的历史记录。

- ③温度测量范围：-10~60℃，精度：±0.5℃。湿度测量范围：0~100%RH，精度：±5%RH。

- ④发挥：根据情况自由发挥、拓展功能或性能指标

- 三、评分标准

|  | 项目设计情况 | 共100分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 30 |
| 发挥情况 | 根据情况自由发挥 | 20 |

- 四、说明

- 物联网云平台可采用OneNet、yeelink等第三方免费平台。通讯单元可采用模块，采集单元硬件可采用arduino等开源硬件实现。

# 自拟题目（G题）

- 利用所学知识，进行各种创新设计。鼓励采用反映现代电子技术发展的新器件（FPGA、DSP、ARM等）、新技术（无线通讯、物联网、人工智能等）进行各种创新设计，单独评奖。作品充分体现创新性、节能性、高性价比、综合性等特点。在报名定题阶段需将项目描述提交给竞赛组委会。